| Zakład: | Biogazownia w m. Sitno Emisja substancji odorowych |
| --- | --- |

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Współrzędne emitorów powierzchniowych

Emitor powierzchniowy: E-9 silos 1 - kiszonki    wysokość: 4 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 435 | 520 |
| 2 | 529 | 515 |
| 3 | 530 | 531 |
| 4 | 436 | 536 |

Emitor powierzchniowy: E-10 silos - osady pofermentacyjne    wysokość: 4 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 434 | 501 |
| 2 | 528 | 496 |
| 3 | 529 | 514 |
| 4 | 435 | 519 |

Emitor powierzchniowy: E-11 silos - substraty stałe    wysokość: 4 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 433 | 481 |
| 2 | 526 | 477 |
| 3 | 528 | 494 |
| 4 | 435 | 499 |

Emitor powierzchniowy: E-12 Plac - substraty    wysokość: 0,5 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 433 | 479 |
| 2 | 436 | 536 |
| 3 | 413 | 537 |
| 4 | 409 | 476 |
| 5 | 425 | 475 |
| 6 | 433 | 471 |
| 7 | 466 | 470 |
| 8 | 490 | 469 |
| 9 | 525 | 465 |
| 10 | 550 | 465 |
| 11 | 588 | 478 |
| 12 | 623 | 477 |
| 13 | 623 | 485 |
| 14 | 587 | 486 |
| 15 | 549 | 475 |
| 16 | 527 | 475 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,7 | 274,7 | 286,8 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,183577 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 1000 m, skok 10 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 1 | 8760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 1 okres |
| E-9 | silos 1 - kiszonki | kwas octowy | 0,1100 | 0,1096 |
| E-10 | silos - osady pofermentacyjne | amoniak | 0,0373 | 0,0370 |
|  |  | dwusiarczek węgla | 0,0001030 | 0,0001027 |
|  |  | aceton | 0,03063 | 0,03042 |
|  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,0001030 | 0,0001027 |
|  |  | octan etylu | 0,00857 | 0,00852 |
|  |  | octan metylu | 0,002356 | 0,002340 |
| E-11 | silos - substraty stałe | amoniak | 0,1572 | 0,1562 |
|  |  | dwusiarczek węgla | 0,000414 | 0,000411 |
|  |  | aceton | 0,1293 | 0,1284 |
|  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,000414 | 0,000411 |
|  |  | octan etylu | 0,0362 | 0,0360 |
|  |  | octan metylu | 0,00993 | 0,00986 |
| E-12 | Plac - substraty | amoniak | 0,02318 | 0,00966 |
|  |  | dwusiarczek węgla | 6,16*10-5 | 2,57*10-5 |
|  |  | aceton | 0,01906 | 0,00794 |
|  |  | kwas octowy | 0,01315 | 0,00548 |
|  |  | dwusiarczek dwumetylu | 6,16*10-5 | 2,57*10-5 |
|  |  | octan etylu | 0,00534 | 0,002224 |
|  |  | octan metylu | 0,001464 | 0,000610 |

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-9 | silos 1 - kiszonki | 4 P | emitor powierzchniowy | 0 | 280 | 482,5 | 525,5 | kwas octowy | 0,11 | 0,96 | 0,1096 |
| E-10 | silos - osady pofermentacyjne | 4 P | emitor powierzchniowy | 0 | 280 | 481,5 | 507,5 | aceton | 0,03063 | 0,2665 | 0,03042 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan etylu | 0,00857 | 0,0746 | 0,00852 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan metylu | 0,002356 | 0,0205 | 0,00234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,000103 | 0,0009 | 0,0001027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,000103 | 0,0009 | 0,0001027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,0373 | 0,324 | 0,037 |
| E-11 | silos - substraty stałe | 4 P | emitor powierzchniowy | 0 | 280 | 480,1 | 487,8 | aceton | 0,1293 | 1,125 | 0,1284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan etylu | 0,0362 | 0,315 | 0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan metylu | 0,00993 | 0,0864 | 0,00986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,000414 | 0,0036 | 0,000411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,000414 | 0,0036 | 0,000411 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,1572 | 1,368 | 0,1562 |
| E-12 | Plac - substraty | 0,5 P | emitor powierzchniowy | 0 | 283 | 479,4 | 489,1 | aceton | 0,01906 | 0,0696 | 0,00794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan etylu | 0,00534 | 0,01948 | 0,002224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | octan metylu | 0,001464 | 0,00535 | 0,00061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek dwumetylu | 0,0000616 | 0,000225 | 0,00002568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwusiarczek węgla | 0,0000616 | 0,000225 | 0,00002568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | amoniak | 0,02318 | 0,0846 | 0,00966 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kwas octowy | 0,01315 | 0,048 | 0,00548 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Łączna emisja roczna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| amoniak | 1,777 |
| dwusiarczek węgla | 0,00472 |
| aceton | 1,461 |
| kwas octowy | 1,008 |
| dwusiarczek dwumetylu | 0,00472 |
| octan etylu | 0,409 |
| octan metylu | 0,1122 |

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amoniak | 7664-41-7 | 400 | 50 | 5 |
| dwusiarczek węgla | 75-15-0 | 50 | 10 | 1 |
| aceton | 67-64-1 | 350 | 30 | 3 |
| kwas octowy | 64-19-7 | 200 | 17 | 1,7 |
| dwusiarczek dwumetylu | 624-92-0 | 5 | 0,44 | 0,044 |
| octan etylu | 141-78-6 | 100 | 8,7 | 0,87 |
| octan metylu | 79-20-9 | 70 | 6,1 | 0,61 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 138,0 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 8,058 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 138,0 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 8,058 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,37 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0215 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 50 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 0,37 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 0,0215 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 9 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń acetonu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 113,5 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 6,626 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych acetonu występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 113,5 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 6,626 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń kwasu octowego w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 145,4 | 540 | 540 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 12,364 | 500 | 540 | 6 | 1 | WSW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych kwasu octowego występuje w punkcie o współrzędnych X = 540 Y = 540 m  i wynosi 145,4 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 12,364 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15,3 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku dwumetylu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,37 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0215 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku dwumetylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 0,37 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 0,0215 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,396 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu etylu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 31,8 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,855 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 100 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu etylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 31,8 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 1,855 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7,83 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu metylu w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,72 | 390 | 550 | 6 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,5091 | 500 | 540 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 70 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu metylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 390 Y = 550 m  i wynosi 8,72 µg/m3.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 500 Y = 540 m , wynosi 0,5091 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 5,49 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| amoniak | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 8,058 | < 45 |
| dwusiarczek węgla | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 0,0215 | < 9 |
| aceton | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 6,626 | < 27 |
| kwas octowy | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 12,364 | < 15,3 |
| dwusiarczek dwumetylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 0,0215 | < 0,396 |
| octan etylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 1,855 | < 7,83 |
| octan metylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 500 | 540 | 0,5091 | < 5,49 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

zabudowa zagrodowa dz.ew. 38           X =   297   Y =   692

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| amoniak | 3 | 48,9 | < 400 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,364 | < 45 |
| dwusiarczek węgla | 3 | 0,13 | < 50 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0010 | < 9 |
| aceton | 3 | 40,2 | < 350 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,300 | < 27 |
| kwas octowy | 3 | 30,3 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,252 | < 15,3 |
| dwusiarczek dwumetylu | 3 | 0,13 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0010 | < 0,396 |
| octan etylu | 3 | 11,3 | < 100 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,084 | < 7,83 |
| octan metylu | 3 | 3,09 | < 70 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0230 | < 5,49 |

zabudowa zagrodowa dz.ew. 222/2           X =   337   Y =   717

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| amoniak | 3 | 46,6 | < 400 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,353 | < 45 |
| dwusiarczek węgla | 3 | 0,12 | < 50 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0009 | < 9 |
| aceton | 3 | 38,3 | < 350 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,290 | < 27 |
| kwas octowy | 3 | 29,6 | < 200 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,241 | < 15,3 |
| dwusiarczek dwumetylu | 3 | 0,12 | < 5 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0009 | < 0,396 |
| octan etylu | 3 | 10,7 | < 100 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,081 | < 7,83 |
| octan metylu | 3 | 2,94 | < 70 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,0223 | < 5,49 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| amoniak | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 8,060 | < 45 |
| dwusiarczek węgla | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 0,0215 | < 9 |
| aceton | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 6,628 | < 27 |
| kwas octowy | - | - | 0,00 | < 0,2 | 481,6 | 540,7 | 12,796 | < 15,3 |
| dwusiarczek dwumetylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 0,0215 | < 0,396 |
| octan etylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 1,856 | < 7,83 |
| octan metylu | - | - | 0,00 | < 0,2 | 501,6 | 539,8 | 0,5093 | < 5,49 |

Lokalizacja emitorów:

E-9 silos kiszonek, E-10 silos substratów stałych, E-11 silos osadów pofermentacyjnych, E-12 plac manewrowy (emisja związków odorowych związana z transportem wewnętrznym)

Opis do map izolinii zanieczyszczeń:

niebieska linia – granica działki 221/2 (teren realizacji przedsięwzięcia)

czerwone linie – izolinie zanieczyszczeń [μg/m3]

symbol – x i zielony napis – stężenie zanieczyszczenia na granicy zakładu i na poziomie sąsiedniej zabudowy [μg/m3]