| Zakład: | Biogazownia w m. Sitno wariant - równoległa praca kogeneratorów, suszarnia zboża bez wyposażenia w cyklony Ocena emisji pyłów – pozostałe zanieczyszczenia jak w wariancie inwestorskim |
| --- | --- |

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Dane emitorów punktowych

| Symbol | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie gazów | Usytuowanie emitora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | [K] | [m] | X [m] | Y [m] |
| E-1 | 5 | 0,25 | 26,09 | 452,7 | 18,0 | 361 | 458 |
| E-2 | 5 | 0,25 | 26,09 | 452,7 | 18,0 | 363 | 467 |
| E-6 | 2,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-7 | 5,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-8 | 8,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-9 | 11,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-10 | 14,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-11 | 17,5 | 0,3 | 0 Z | 313 | 0,0 | 402 | 521 |
| E-12 | 11,7 | 0,4 | 0 Z | 293 | 0,0 | 400 | 525 |

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów powierzchniowych

Emitor powierzchniowy: E-3 plac manewrowy    wysokość: 0,2 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 334 | 518 |
| 2 | 396 | 515 |
| 3 | 398 | 538 |
| 4 | 436 | 536 |
| 5 | 433 | 479 |
| 6 | 528 | 475 |
| 7 | 549 | 475 |
| 8 | 587 | 486 |
| 9 | 623 | 486 |
| 10 | 623 | 476 |
| 11 | 588 | 478 |
| 12 | 550 | 465 |
| 13 | 526 | 465 |
| 14 | 488 | 469 |
| 15 | 433 | 471 |
| 16 | 425 | 475 |
| 17 | 360 | 478 |
| 18 | 361 | 500 |
| 19 | 334 | 501 |

Emitor powierzchniowy: E-5 suszarnia - kosz zasypowy    wysokość: 0 m

| Lp | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 399 | 518 |
| 2 | 399 | 515 |
| 3 | 401 | 515 |
| 4 | 401 | 518 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów  ze stacji meteorologicznej: Bydgoszcz, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,7 | 274,7 | 286,8 |

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,183577 m.

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 1000 m, skok 10 m, Y od 0 do 1000 m,  skok 10 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 1 | 8760 |

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

| Symbol | Nazwa emitora | Nazwa | Emisja maks. | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zanieczyszczenia | 1 okres | 1 okres |
| E-1 | Kogenerator nr 1 | pył PM-10 | 0,1280 | 0,1130 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1280 | 0,1130 |
| E-2 | Kogenerator nr 2 | pył PM-10 | 0,1280 | 0,1130 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,1280 | 0,1130 |
| E-3 | plac manewrowy | pył PM-10 | 0,001307 | 0,000653 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,001307 | 0,000653 |
| E-5 | suszarnia - kosz zasypowy | pył PM-10 | 0,0624 | 0,00713 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,002240 | 0,0002557 |
| E-6 | suszarnia - cyklon 1 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-7 | suszarnia - cyklon 2 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-8 | suszarnia - cyklon 3 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-9 | suszarnia - cyklon 4 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-10 | suszarnia - cyklon 5 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-11 | suszarnia - cyklon 6 | pył PM-10 | 0,2030 | 0,02780 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,0332 | 0,00454 |
| E-12 | silos zbożowy - wentylacja | pył PM-10 | 0,1084 | 0,01484 |
|  |  | pył zawieszony PM 2,5 | 0,01771 | 0,002426 |

Parametry emitorów i emisja do atmosfery

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E-1 | Kogenerator nr 1 | 5 | 0,25 | 26,09 | 453 | 361 | 458 | pył ogółem | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
| E-2 | Kogenerator nr 2 | 5 | 0,25 | 26,09 | 453 | 363 | 467 | pył ogółem | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,128 | 0,99 | 0,113 |
| E-3 | plac manewrowy | 0,2 P | pow.5855,5 m2 | 0 | 293 | 430,8 | 496,7 | pył ogółem | 0,001307 | 0,00572 | 0,000653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,001307 | 0,00572 | 0,000653 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,001307 | 0,00572 | 0,000653 |
| E-5 | suszarnia - kosz zasypowy | 0 P | pow.6 m2 | 0 | 283 | 400 | 516,5 | pył ogółem | 0,28 | 0,28 | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00224 | 0,00224 | 0,0002557 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0624 | 0,0624 | 0,00713 |
| E-6 | suszarnia - wentylator 1 | 2,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-7 | suszarnia - wentylator 2 | 5,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-8 | suszarnia - wentylator 3 | 8,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-9 | suszarnia - wentylator 4 | 11,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-10 | suszarnia - wentylator 5 | 14,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-11 | suszarnia - wentylator 6 | 17,5 B | 0,3 | 0 | 313 | 402 | 521 | pył ogółem | 0,781 | 0,937 | 0,1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0332 | 0,0398 | 0,00454 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,203 | 0,2435 | 0,0278 |
| E-12 | silos zbożowy - wentylacja | 11,7 Z | 0,4 | 0 | 293 | 400 | 525 | pył ogółem | 0,417 | 0,5 | 0,0571 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,01771 | 0,02125 | 0,002426 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,1084 | 0,13 | 0,01484 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Łączna emisja roczna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 8,39 |
| w tym pył do 2,5 µm | 2,248 |
| w tym pył do 10 µm | 3,64 |
| dwutlenek siarki | 0,388 |
| tlenki azotu | 7,33 |
| tlenek węgla | 1,294 |
| amoniak | 0,0000755 |
| benzen | 9,09E-6 |
| ołów | 3,22E-7 |
| węglowodory aromatyczne | 0,002091 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00399 |

Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 |  | 280 | 40 | 18 |
| dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 | 2 |
| tlenki azotu | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 30 | 9 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | - |
| amoniak | 7664-41-7 | 400 | 50 | 5 |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,5 |
| ołów | 7439-92-1 | 5 | 0,5 | 0,01 |
| węglowodory aromatyczne |  | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne |  | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 13 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 876,9 | 400 | 550 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,453 | 420 | 550 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,39 | 420 | 550 | 6 | 1 | SSW |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 550 m  i wynosi 876,9 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 550 m , wynosi 0,39 %  i przekracza dopuszczalną  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 420 Y = 550 m , wynosi 5,453 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 129,027 | 400 | 550 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,4993 | 410 | 550 | 6 | 1 | SSW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 550 m  i wynosi 129,027 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 410 Y = 550 m , wynosi 1,4993 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 420 | 550 | 0,39 | > 0,2 | 420 | 550 | 5,453 | < 22 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | 410 | 550 | 1,4993 | < 7 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w siatce dodatkowej

zabudowa zagrodowa dz.ew. 38           X =   297   Y =   692

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 3 | 211,4 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,403 | < 22 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 3 | 33,327 | brak | - | - | - | 3 | 0,2093 | < 7 |

zabudowa zagrodowa dz.ew. 222/2           X =   337   Y =   717

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  |  | Częstość przekroczeń D1, % |  |  | Stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z, m | Obliczone | D1 | Z, m | Obliczona | Dopuszcz. | Z, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 3 | 205,7 | < 280 | - | 0,00 | < 0,2 | 3 | 0,423 | < 22 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 3 | 32,742 | brak | - | - | - | 3 | 0,2175 | < 7 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % |  |  |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Obliczona | Dopuszcz. | X, m | Y, m | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 411,7 | 543,8 | 0,62 | > 0,2 | 411,7 | 543,8 | 7,065 | < 22 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | - | - | - | 411,7 | 543,8 | 1,7698 | < 7 |

Lokalizacja emitorów:

E-1 kogenerator nr 1, E-2 kogenerator nr 2, E-3 plac manewrowy (emitor powierzchniowy), E-4 pochodnia, E-5 kosz zasypowy suszarni, E-6-E11 wyloty wentylatorów wyciągowych suszarni, E-12 wentylacja silosu zbożowego

Opis do map izolinii zanieczyszczeń:

niebieska linia – granica działki 221/2 (teren realizacji przedsięwzięcia)

czerwone linie – izolinie zanieczyszczeń [μg/m3]

symbol – x i zielony napis – stężenie zanieczyszczenia na granicy zakładu i na poziomie sąsiedniej zabudowy [μg/m3]