Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę znak: AB.6740.140.2017 z dnia 24.05.2017r. wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.

Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 228/3, 228/4, 228/1, 229 obręb Sośno, g. Sośno,  przy al. Jana Pawła II w Sośnie.

W skład budowy targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno wchodzi: budowa wiaty targowej z konstrukcji drewnianej przeznaczonej do handlu towarem. Dach wiaty dwuspadowy o kącie nachylenia 30o pokryty blachodachówką w kolorem zbliżonym do kolorystyki istniejących zabudowań. Wymiary wiaty 3,60 m x 24,50 m. Wiata targowa posiadać ma 9 miejsc handlowych o łącznej powierzchni 88,40 m2. Ponadto zaprojektowano toaletę ogólnodostępną dla handlarzy, w postaci budynku parterowego niepodpiwniczonego o dachu dwuspadowym o kącie nachylenia 30opokryty blachodachówką w kolorze zbliżonym do kolorystyki istniejących zabudowań. Wymiary budynku 5,40 m x 5,70 m. Zakres prac obejmuje likwidację starego nieużytkowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych, który należy do sąsiadującego budynku. Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodnie z zaznaczonymi wymiarami na planie zagospodarowania działki Rys. Z-1. Dojazd do projektowanej inwestycji odbywał się będzie poprzez drogę powiatową  (dz. nr 229). W tym celu została wydana decyzja na zezwolenie wykonania zjazdu z drogi publicznej na przedmiotową działkę. Planowane drogi, podjazdy i  ścieżki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej. Teren ukształtowany zostanie w formie płaszczyzn ze spadkiem. Wykonanych zostanie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym jedno miejsce dla postoju dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano przyłącza elektryczne, wodnokanalizacyjne, kanalizację deszczową oraz przyłącza związane z obiektem budowlanym.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu- powierzchnia zabudowy dz. nr 228/3, 228/4, 228/1:

- Powierzchnia projektowanej toalety ogólnodostępnej: 30,78 m2;

- Powierzchnia projektowanej wiaty targowej: 88,40 m2;

- Powierzchnia projektowanych utwardzeń: 691,17 m2;

Powierzchnia dz. nr 228/3, 228/1, 228/4: 11.438,00 m2.

Charakterystyczne parametry, dane ogólne dla wiaty targowej:

- proj. powierzchnia zabudowy: 88,20 m2;

- proj. długość: 24,70 m;

- proj. szerokość: 3,60m;

- wysokość budynku: 4,27-4,97;

- liczba kondygnacji naziemnych: 1;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0;

- technologia: konstrukcja drewniana;

- kubatura: 410,82 m3;

- funkcja: wiata handlowa;

- powierzchnia handlowa: 88,20 m2.

Charakterystyczne parametry, dane ogólne dla toalety ogólnodostępnej:

- proj. powierzchnia zabudowy: 30,78 m2;

- proj. długość: 5,70 m;

- proj. szerokość: 5,40 m;

- wysokość budynku: 4,27;

- liczba kondygnacji naziemnych: 1;

- liczba kondygnacji podziemnych: 0;

- technologia: tradycyjna, bloczki z gazobetonem, konstrukcja dachu drewniana;

- funkcja: toaleta ogólnodostępna;

- kubatura: 131,43 m3;

Zestawienie powierzchni użytkowych dla toalety ogólnodostępnej:

- Komunikacja: 5,05 m2;

- Pomieszczenie socjalne: 6,15 m2;

- Toaleta męska: 5,52 m2;

- Toaleta damska: 3,25 m2;

Razem: 19,97 m2.

WIATA TARGOWA

Zaprojektowano wiatę drewnianą. Wiata zostanie wykonana w całości z kształt. drewna klasy C24.

Pokrycie dachu: blacha stalowa trapezowa.

Kąt nachylenia połaci dachu: 30o. Dach dwuspadowy.

Słupy:  zostały zaprojektowane z drewna o przekroju 20x20 cm w rozstawie w osi co 270 cm.

Słupy zostaną  podparte mieczami.

Oczep i Płatwie: Pełnią funkcje usztywniającą całą konstrukcję oraz przenoszą obciążenia z dachu,

wykonane z drewna C24. 20x20 cm. Krokwie. wym. 18x8 cm w rozstawie co 88 cm w osiach.

NAWIERZCHNIE DROGOWE

Zaprojektowano nawierzchnię drogową o warstwie wierzchniej wykonanej z kostki betonowej grubości 8cm.

Nawierzchnia główna o powierzchni 691,74 m2

– kostka betonowa gr 8 cm.

– podsypka cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 gr.5cm.

– podbudowa z betonu  klasy C12/15 gr.15 cm.

– zagęszczony piasek o uziarnieniu 0-2  gr. warstwy: 15 cm.

– grunt rodzimy.

Dodatkowo wydzielona została strefa parkingu dla samochodów osobowych o pow: 121,50 m2. Powierzchnia parkingu wliczona została w pow. utwardzoną.

Ilość zaprojektowanych miejsc parkingowych: 10,  w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

BUDYNEK  TOALETY OGÓLNODOSTĘPNEJ

Projektuje się budynek toalety ogólnodostępnej.

Konstrukcja toalety:

Wykonanie w technologii tradycyjnej.

Ściany nośne zaprojektowane z bloczka gazobetonowego gr. 24 cm i ocieplone styropianem grubości 20cm.

Dach

Konstrukcja dachu zaprojektowana z drewna, wymiary krokwi 18x8 cm. W rozstawie co 88 cm.

Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30o. pokryty blachą falistą.

Dach ocieplony od wewnątrz wełną mineralną gr. 20 cm.

Obiekt będzie przystosowany do korzystania dla osób niepełnoprawnych. Toaleta wyposażona w armaturę oraz pochwyty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wysokości 180 cm nad poziomem terenu. Słupski stalowe ocynkowane wbetonowane w ziemię.

Dane techniczne:

– Wysokość ogrodzenia –1,80 m.

– Rozstaw słupków ogrodzeniowych –2,59 m.

– Wysokość słupków –2,50 m.

– Długość ogrodzenia: 39,62 m

Panele zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych ∅ 5 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm.  wzdłużne przetłoczenia, które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia. Siatka ze wzdłużnymi przetłoczeniami w ilości nie mniej niż 3. Słupki ogrodzeniowe: Słupki wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40 mm, zamkniętego od góry dekielkiem z tworzywa sztucznego.

Wysokość słupków dostosowana jest do wymiarów poszczególnych paneli (2500 mm). Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki w standardowej wersji przeznaczone są do zabetonowania w ziemi. Stopa betonowa o wymiarach 30x30 cm posadowiona na głębokości nie mniejszej niż 100cm ( beton klasy C12/15).

Obejmy montażowe służą do połączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi. Kształt obejmy zapewnia trwałe i solidne zamocowanie elementów ogrodzenia. Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub, nakrętek i podkładek M8. Zabezpieczenie antykorozyjne Ogrodzenie panelowe ocynkowane ogniowo.

Po stronie Wykonawcy będzie zakup i zamontowanie wszelkiego rodzaju tablic z logo targowiska oraz logotypami, o których mowa w dokumentacji projektowej, w tym na rys. A-10- wiata targowa-technologia.

Targowisko miejskie „Mój rynek.” Przeznaczone dla handlarzy całorocznego korzystania.

Powierzchnia handlowa wynosi 88,2 m2 i jest będzie całkowicie zadaszona.

Na ścianach szczytowych wiaty zaprojektowano logo targowiska przymocowane na sklejce wodoodpornej(Rys. 1).

Rys.1 Logo targowiska

Handlarze do dyspozycji będą mogli skorzystać z toalety ogólnodostępnej.

Handlarze z targowiska będą korzystali kilka dni w tygodniu.

Pod wiatą targową znajdować się będzie 9 boksów targowych: 4 stanowiska przeznaczono sprzedaży dla produktów ekologicznych. W tym celu boksy zostaną oznaczone logotypem (Rys.2)

Rys. 2 Logotyp dla produktów produkcji ekologicznej.

W pozostałych 5 boksach odbywać się będzie handel produktami gospodarstwa domowego.

-Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych: 4 boksy handlowe.

a) ponad 30% i nie więcej niż 40% powierzchni handlowej targowiska –4 punkty,

30,1% z 9 stanowisk = 3 stanowiska oznaczone napisem „ Sprzedaż produktów rolno –spożywczych”

-Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.6)), będzie stanowiła po realizacji operacji:

a) nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% powierzchni handlowej targowiska –5 punktów,

5% z 9 stanowisk = 1 stanowisko oznaczone logo produkcji ekologicznej –„Sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego”

Targowisko powinno być oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej, którego wzór został określony w załączniku XI do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)), jeżeli operacji zostały przyznane punkty za spełnienie kryterium w zakresie sprzedaży produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego –logotypy na tablicach dot. boksów do sprzedaży produktów rolnych.

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE

FUNDAMENTY

Dla wiaty targowej zaprojektowano stopy fundamentowe schodkowe o wymiarach:

Stopa ST-1: wym. Podstawy stopy 60,0x 60,0cm, wys. 40,0 cm;

Stopy należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zazbroić podłużnie prętami #12,0 mm ze stali A-III (34GS) Stopy fundamentowe należy wykonać zgodnie z rysunkiem K-4.

Dla toalety ogólnodostępnej zaprojektowano ławy fundamentowe o wymiarach:

Ława Ł-1  o szer: 40 cm i wysokości 40 cm.

Ławę należy wykonać z betonu klasy C20/25 i zazbroić podłużnie i poprzecznie prętami #12,0 mm (stal A-III 34GS) co 25,0 cm.

Pod całością fundamentów i stóp wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubości 10,0 cm. Głębokość posadowienia mierzona od poziomu terenu do spodu fundamentów nie może być mniejsza niż 0,8 m. Bezwzględnie zachować min. grubość otulenia zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych równą 5,0 cm. W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci całość fundamentów i stóp w części podziemnej zaizolować dyspersyjną masą asfaltowo kauczukową x2 lub innym środkiem dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

ŚCIANY

Dla toalety ogólnodostępnej:

Ściany fundamentowe dwuwarstwowe z bloczków betonowych M-6 gr. 24,0 cm na zaprawie cementowej. Zewnętrzne ściany fundamentowe należy ocieplić od strony zew. polistyrenem ekstrudowanym XPS o gr. 10,0 cm mocowanym za pomocą kleju. Powierzchnie wzmocnić zatapiając siatkę elewacyjną. W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci wód gruntowych i uszkodzeniami mechanicznymi całość murów fundamentowych osłonić folią kubełkową, mocowaną ponad gruntem za pomocą specjalnych taśm systemowych do tego typu rozwiązań.

Ściany zewnętrzne nadziemnej części budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 24,0 cm, ocieplone styropianem gr. 20,0cm. Ocieplenie kładzione w metodzie lekkiej mokrej z tynkiem silikonowym na siatce z włókna szklanego. Warstwa nośna wykonana będzie z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap.

DACH

Dla wiaty targowej zaprojektowano:

Dach dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowej pod kątem 30º. Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie oparte na murłatach zakotwionych w murach zewnętrznych. Konstrukcja wykonana z tarcicy klasy C24, złożona z:

-krokiew 8x18cm,

-murłata 20x20cm,

-oczep 20x20 cm,

-miecze 14 x 14 cm.

Całość dachu oparta na słupach drewnianych S-1 o przekroju 20 x 20 cm.

Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki na pełnym deskowaniu. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej gr. 15cm i 5cm. Wykończenie od  wewnątrz wykonać z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do rusztu wsporczego. Szczegółowy rysunek więźby dachowej zamieszczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. Rys. K-5.

Dla toalety ogólnodostępnej zaprojektowano:

Dach dwuspadowy o symetrycznym nachyleniu połaci dachowej pod kątem 30º. Konstrukcja dachu drewniana. Krokwie oparte na murłatach zakotwionych w murach zewnętrznych. Konstrukcja wykonana z tarcicy klasy C24, złożona z:

-krokiew 8x18cm,

-murłata 14x14cm,

Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki na łatach i kontr łatach. Ocieplenie dachu z wełny mineralnej gr. 15cm i 5cm. Wykończenie od  wewnątrz wykonać z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych do rusztu wsporczego. Szczegółowy rysunek więźby dachowej zamieszczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. Rys. K-2.

NADPOROŻA I WIEŃCE ŻELBETOWE

Zaprojektowano w ścianach konstrukcyjnych nad otworami drzwiowymi i okiennymi nadproża prefabrykowane L-19 oraz 8 x12 cm

Zaprojektowano wieniec –W-1 oraz prętami #12,0 mm (A-III) i górą 2 prętami #12,0 mm (A-III) oraz strzemionami Ø6,0 mm (A-0) w rozstawie co 25,0 cm.  Trzeba zachować ciągłość zbrojenia wieńca usztywnienia ścian budynku. Wieniec pełni funkcję opaski spinającej ściany domu oraz jednocześnie kotwi i usztywnia konstrukcję stropu. Zastosowano zbrojenie główne podłużne 4x#12,0mm ze stali klasy A-III (34GS) i zbrojenie poprzeczne –strzemiona z prętów Ø6,0 mm ze stali klasy A-0 (St0S).

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunku zestawienia stolarki. Projektuje się stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną. Sposób otwierania stolarki okiennej i drzwiowej na zewnątrz budynku. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie oraz ponownie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki. Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza. Stolarka okienna i drzwiowa powinna posiadać odpowiedni współczynnik przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku.

PARAPETY WEWNĘTRZNE

PCV mocowana tradycyjnie z wcięciem w otwór okienny. Przyklejane i odizolowane termicznie od ościeżnicy oraz ściany za pomocą pianki montażowej i styropianu.

PODŁOGA NA GRUNCIE I POSADZKI

Zaprojektowano podłogę na gruncie złożoną z podbudowy betonowej (beton klasy C8/10) o gr. 10,0 cm, folii przeciwwilgociowej, warstwy styropianu EPS 100 o gr. 10,0 cm i wylewki cementowej o gr. 5,0 cm. Posadzkę należy wykończyć warstwą wierzchnią zgodnie z częścią rysunkową. Pod podbudowę zastosować podsypkę piaskową o gr. min. 20,0 cm.

ORYNNOWANIE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze takim samym jak parapety zewnętrzne w tym samym kolorze. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w tym samym kolorze. Parapety zewnętrzne z profili blachy aluminiowej powlekanej.

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

Zaprojektowano tynki cementowo wapienne –III kategorii. Sufity należy wykonać jako podwieszane z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych. Ściany wewnętrzne i sufity  malować farbami emulsyjnymi lateksowymi (z przeznaczeniem dla budynków mieszkalnych, zmywalnych) w kolorach białych i pastelowych w odmianie minimum półmatowej, tworzącej powierzchnie odporne na zabrudzenia oraz zadrapania. Prace przygotowawcze wykonać wg zalecenia producenta farb.

PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE OBIEKTU

Izolacja termiczna:

Ściana fundamentowe–styropian XPS gr. 10cm,

Ściana zewnętrzna -styropian EPS 70 gr. 20cm,

Podłoga na gruncie –styropian EPS 100 –10 cm,

Dach –wełna mineralna gr. 15 cm, 5 cm,

Przeciwwilgociowe:

Pozioma ław fundamentowych –2 x papa na lepiku

Pozioma posadzki na gruncie –2 x papa na lepiku

Pionowa ścian fundamentowych –2x dysperbit

Ściany: Tynk cem.-wap. kat. III szpachlowany.

Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna karpiówka pojedynczo układana.

Elewacja: Tynk elewacyjny cienkowarstwowy na podkładzie tynkarskim.

Rynny i rury spustowe: Rynny Ø150, rury spustowe Ø120z gotowych elementów tłoczonych z blachy stalowej ocynkowanej i emaliowanej lub z tworzyw sztucznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie elementy wymienione w dokumentacji projektowej, a w szczególności na rys. Z-2, tj. zagospodarowaniu terenu: pojemniki na śmieci, utwardzenia powierzchni, toaletę ogólnodostępną, wiatę targową, parkingi, rozbiórkę podjazdu, budowę kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przyłącze elektroenergetyczne zalicznikowe, linie kablową zalicznikową, rozdzielnię RG, linie kablowa zalicznikową YKY 5x10 mm2 w DVK 75, linię kablową oświetleniowa YKY 3x4mm2, linię  kablowa zasilającą wiatę 4*YKY 3x2,5mm2, słup oświetleniowy h=8m z pojedynczym wysięgnikiem z oprawą, słup oświetleniowy h=8m z podwójnym wysięgnikiem z oprawą.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie przy Gminnym Domu Kultury w Sośnie, w którym znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną  i swobodną komunikację do budynku.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45262522-6 – roboty murarskie;

45421000-4- roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45430000-0- pokrywanie podłóg i ścian;

45000000-7- roboty ziemne;

45233220-7- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej;

45233222-1- betonowe obrzeża chodnikowe;

45262311-4- roboty związane z betonem i stalą;

45342000-6- ogrodzenie i bramy  panelowe;

77211400-6- wycinka krzaków, odrostów oraz cięcia pielęgnacyjne drzew.

45232150-8- przyłącza wod-kan

45332400-7- wewnętrzna instalacja wod-kan

45311000-0- roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Termin realizacji:  do 31.08.2018 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.